Photo non contractuelle

## MACHINE A BOBINER LA FIBRE OPTIQUE

# 1 – Application

Cette machine a pour but de trancanner avec précision une bobine de fibre optique préalablement enduite de colle à partir d’une bobine de réception.

Les applications sont pour la réalisation de bobine de précision pour la photonique et la défense.

# 2 – Description

Cette machine a pour but de trancanner avec précision une bobine de fibre optique

Elle est destinée à réaliser plusieurs types de bobinage avec de nombreux paramètres réglables :

- Offset,

- Décalages,

- Angle d’inversion,

- Position de départ,

- Position d’accélération

- Position de ralentissement

## L’architecture de la machine permet au client d’intégrer les options suivantes

- Détorsion de la fibre

- Contrôle du bobinage par caméra et laser

# 3 – Caractéristiques techniques

- Vitesse de bobinage : 0 à 100 m/min

- Bobinage à spires droites ou croisées

- 3 types de bobines de réception

- Dévidage de la bobine livraison pour ne pas générer de torsion dans la fibre

- Mesure de la longueur de la fibre optique avec une précision supérieure à 1%

- Mesure du diamètre de la fibre optique avec une tête laser à 2axes et une précision inférieure au µm

- Tension de la fibre par danseur : 25 à 250g

- Mesure de tension de la fibre avec précision de 2g

- Enduction de la fibre avec régulation du débit de colle et extraction des vapeurs solvants

- Trancannage horizontal avec guidage de précision et moteur linéaire (précision de déplacement : 3µm)

- Trancannage vertical avec guidage linéaire et moteur brushless pour un suivi du diamètre de la bobine

- Effort de plaquage réglable de la tête d’enduction sur la bobine trancannée

- IHM sur boîte pendante avec écran 15’’ et automatisme  SIMOTION  programmé avec  SCOUT

- Alerte sur défauts (diamètre de fibre, tension, niveau de colle bas)

- Impression d’étiquettes autocollantes polyester métallisé par imprimante à ruban thermique.

# 4 – Dimensions

| ISP SYSTEM Z.I. de la Herray 65500 VIC-EN-BIGORRE - France | +33 (0)5 62 33 44 44 | www.isp-system.fr |
| --- | --- | --- |
|  | contact@isp-system.fr |  |
| Capital de 1 000 000 € - SIRET : 410 675 078 00027 – APE : 7112B – TVA : FR 19 410 675 078 |  |  |